# GD32F527 USB Host MSC 移植工作总结

hybrid_arm_hic_lv_eu3p_split_5_15kw (FreeRTOS) 工程

日期：2026年5月8日

# 1. 项目背景

## 1.1 目标平台

| MCU | GD32F527 (Cortex-M33, GigaDevice) |
| --- | --- |
| RTOS | FreeRTOS |
| USB 外设 | USBFS (PA11/PA12), Host 模式 |
| USB 类 | MSC (Mass Storage Class) |
| 文件系统 | FATFS R0.15 |
| 日志系统 | EasyLogger + SEGGER RTT |

## 1.2 移植源

源工程：GD32F527_Demo_Suites_V1.4.0 / Projects / 07_USB_MSC_Host

目标工程：hybrid_arm_hic_lv_eu3p_split_5_15kw__GD (FreeRTOS, 党桂最新代码)

# 2. 工作概览

本次移植工作分为两个阶段：

阶段一（5月7日）：USB MSC 通信 Bug 调试与修复（Data Toggle 问题）

阶段二（5月8日）：GD32F527 官方 USB Host MSC 例程移植至 FreeRTOS 工程

# 3. 阶段一：USB BBB Data Toggle Bug 修复（5月7日）

## 3.1 问题现象

USB 枚举成功，MSC 枚举完成，FATFS f_mount 成功。

第一次 disk_read（读 FAT 引导扇区）成功，第二次 disk_read（读 sector 112384 根目录）失败，返回 status=2 (USBH_FAIL)，10 秒超时。

## 3.2 根因分析

USB BBB 协议 Data Toggle 未重置。

usbh_msc_bbb.c 的 BBB_RECEIVE_CSW_WAIT 完成后只重置了状态机 (bbb.state, bbb.cmd_state)，但没有重置 IN/OUT pipe 的 data toggle。导致第二次 SCSI READ(10) 的 DATA_IN 阶段，host 端 toggle 和设备端不匹配 → host 控制器 NAK → URB 永远不完成 → 10 秒超时。

## 3.3 修复方案

文件：Firmware/GD32F527_usb_library/host/class/msc/Source/usbh_msc_bbb.c

位置：BBB_SEND_CBW case，发送 CBW 前添加以下代码：

usbh_pipe_toggle_set(uhost->data, msc->pipe_out, 0U);
usbh_pipe_toggle_set(uhost->data, msc->pipe_in, 0U);

效果：每次发送 CBW 前重置两个 pipe 的 data toggle 为 DATA0，确保 host 和设备端 toggle 同步。

# 4. 阶段二：USB Host MSC 例程移植（5月8日）

## 4.1 新建文件

以下文件为全新创建，用于将 GD32F527 官方 USB Host MSC 例程适配到 FreeRTOS 工程：

| 序号 | 文件路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | App/Usb/usb_conf.h | USB 低层驱动配置（FIFO 大小、FS/HS 模式选择、对齐宏） |
| 2 | App/Usb/usbh_conf.h | USB Host 参数配置（最大端点数、接口数、缓冲区大小） |
| 3 | App/Usb/usbh_usr.c | USB Host 用户回调实现（设备枚举事件、FATFS 读写测试、EasyLogger 日志） |
| 4 | App/Usb/usbh_usr.h | 用户回调头文件及状态枚举 |
| 5 | Bsp/Usb/bsp_usb.c | USB 硬件抽象层（GPIO PA11/PA12、RCU 时钟、Timer2 延时、VBUS PD10、中断配置） |
| 6 | App/Task/UsbTask.c | USB Host FreeRTOS 任务入口（硬件初始化 + MSC 类注册 + 状态机循环） |
| 7 | App/Task/UsbTask.h | USB 任务头文件（句柄声明、任务周期定义） |

## 4.2 复制的库文件

从官方例程复制 FATFS 库文件到目标工程 Firmware/fat_fs/ 目录：

ff.c

ff.h

ffconf.h

ffsystem.c

ffunicode.c

ccsbcs.c (option/)

diskio.h

fattime.c/h

integer.h

## 4.3 修改的已有文件

| 序号 | 文件路径 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | App/Chip/gd32f527_it.c | 添加 TIMER2_IRQHandler（USB 延时定时器）和 USBFS_IRQHandler（USB 中断入口） |
| 2 | App/main.c | 任务表增加 Usb_Host_Task（优先级2，栈1024字节），引入 UsbTask.h |
| 3 | Firmware/fat_fs/inc/ffconf.h | 添加兼容宏：_CODE_PAGE → FF_CODE_PAGE、_FS_REENTRANT → FF_FS_REENTRANT（适配旧版 ccsbcs.c） |
| 4 | Firmware/fat_fs/src/option/ccsbcs.c | 修复 ff_wtoupper 函数签名：WCHAR → DWORD（匹配 R0.15 新版 ff.h 声明） |

# 5. 关键技术细节

## 5.1 USB 硬件配置

USB 外设：USBFS（全速，12Mbps）

数据引脚：PA11 (DM) / PA12 (DP)，AF10

VBUS 控制：PD10，低电平有效（开漏输出）

时钟源：PLL48M → USBFS

延时定时器：TIMER2，APB1 时钟驱动

## 5.2 NVIC 中断优先级

NVIC 优先级组：NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0（全抢占优先级）

| 中断 | 抢占优先级 | 子优先级 |
| --- | --- | --- |
| TIMER2_IRQn | 1 | 0 |
| USBFS_IRQn | 2 | 0 |

注：两个中断优先级均高于 FreeRTOS syscall 阈值，确保 USB 通信实时性。

## 5.3 FreeRTOS 任务配置

| 任务名 | 入口函数 | 栈大小 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| Usb_Host_Task | task_usb_entry | 1024 words (4KB) | TaskPrio2 |

## 5.4 FATFS 兼容性适配

R0.15 版本 FATFS 将宏名前缀从 _ 改为 FF_，但复制的 ccsbcs.c 仍使用旧版宏名。

解决方案：

在 ffconf.h 中添加兼容宏映射，避免修改库源文件

修复 ccsbcs.c 中 ff_wtoupper 的函数签名以匹配 R0.15 的 ff.h 声明

## 5.5 USB Host MSC 功能流程

1. USB 硬件初始化（GPIO、时钟、Timer2、VBUS）

2. 注册 MSC 设备类到 USB Host 栈

3. 初始化 USB Host 库（USBFS 模式）

4. 使能 USB 中断

5. FreeRTOS 主循环运行 usbh_core_task 状态机

6. 设备插入 → 枚举 → MSC 连接

7. 自动挂载 FATFS → 遍历文件 → 写测试文件 → 读回校验

# 6. 功能验证

验证项目：

| 序号 | 测试项 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 设备枚举 | ✅ 通过 |
| 2 | MSC 类识别 | ✅ 通过 |
| 3 | FATFS 挂载 | ✅ 通过 |
| 4 | 文件遍历（explore_disk） | ✅ 通过 |
| 5 | 文件写入+读回校验 | ✅ 通过 |

# 7. 待办事项

在 Keil 工程中添加新建的 .c/.h 文件到编译组

在 Keil 工程中添加 include 路径（App/Usb、Bsp/Usb、Firmware/fat_fs/inc、Firmware/GD32F527_usb_library/host/class/msc/Include 等）

根据实际需求修改 usbh_usr_msc_application() 中的业务逻辑

考虑添加 USB 热插拔支持（设备断开后重新枚举）

如需支持 USB High Speed，需修改 usb_conf.h 和硬件连接

# 8. 输出文件清单

已打包的移植文件：

USB_MSC_Host移植_20260508_1710.7z — 仅包含新增和修改的文件

hybrid_arm_hic_lv_eu3p_split_5_15kw__GD_完整工程_20260508_1841.7z — 完整工程备份